- Op{tinsko osnovno  u~ili{te   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari -Prilep

- P R A V I L N I K

- ZA  ZA[TITA  OD PO@ARI  I EKSPLOZII

- ZA OOU ,, STRA[O PINXUR ,, s. MALO KOWARI PRILEP I PODRA^NITE U^ILI[TA VO NASELENITE MESTA GOLEMO KOWARI I KADINO SELO

P r i l e p    Mesec  Dekemvri  2010 год.

- Vrz oznova na ~len  52 od Izmenite i dopolnuvawata na Zakonot za za{tita i spasuvawe ( “ Sl. Vesnik na RM”.36/04, 49/04 i 86/08), nastavni~kiot sovet na Op{tinsko osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep  na  den 15.12.2010 godina donese  Pravilnik :

- ZA  ZA[TITA  OD  PO@ARI I EKSPLOZII

- vo Op{tinsko osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep i podra~nite u~ili{ta vo naselenite mesta Golemo Kowari i Kadino Selo

- I. OP[TI  ODREDBI

- Член 1

Ovoj Pravilnik se donesuva so cel za{tita  na u~enicite. nastavniot kadar, pomo{niot personal i imotot od po`ari i eksplozii vo Op{tinsko osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep i podra~nite u~ili{ta vo naselenite mesta Golemo Kowari i Kadino Selo.

- Член 2

Organiziraweto i sproveduvaweto na za{titata od po`ari se vr{i vrz osnova na Zakonot za za{tita i spasuvawe  ( “ Sl. Vesnik na RM” br. 36/04, 49/04 и 86/08), Zakonot za  po`arnikarstvo ( “ Sl. Vesnik na RM” br 67/04) i podzakonskite akti ( pravilnici, tehni~ki propisi i uredbi doneseni vrz osnova na ovie zakoni i drugi zakoni i podzakonski akti  koi ja reguliraat problematikata od oblasta na za{titata i spasuvaweto od po`ari i eksplozii i odredbite od ovoj Pravilnik.

- Член 3

Soglasno ~len 41 od izmenite i dopolnuvawata na  Zakonot za za{tita i spasuvawe  ( “ Sl. Vesnik na RM” br. 86/08), za{titata i spasuvaweto od po`ari i eksplozii, opfa}a merki i aktivnosti od normativen, organizacionen, nedzoren tehni~ki, obrazoven, vospiten i propaganden karakter .

Za{titata i spasuvaweto od po`ari i ekplozii se planira, organizira i sproveduva vo site sredini, objekti i mesta so preventivni i operativni merki.

Preventivni merki za za{tita i spasuvawe od po`ari i ekplozii  se aktivnosti koi se planiraat i sproveduvaat so prostornoto i urbanisti~ko planirawe i so primena na tehni~kite normativi pri proektirawe, izgradba i koristewe  na objektite.

Operativnite merki za za{tita i spasuvawe od po`ari i eksplozii se aktivnosti za otkrivawe, spre~uvawe na {irewe i gasnewe na po`ari i eksplozii, utvrduvawe na pri~inite za nastanuvawe na po`ari i eksplozii, kako i davawe na pomo{ pri odstranuvawe na posledicite predizvikani od po`ari i  eksplozii .

- Член 4

So ovaj Pravilnik se utvrduvaat:

1.  Preventivnite i Operativnite merki za za{tita od po`ari i eksplozii:

2. Postapkata i na~inot na zapoznavawe na nastavniot kadar i pomo{niot personal od u~ili{teto  so opasnostite za nastanuvawe na po`ar i eksplozija

3. Rasporedot i vremeto na ispituvawe i proverka na ispravnosta i funkcionalnosta na vgradenite instalacii, uredite, tehni~kata oprema i sredstvata za za{tita i gasnewe na eventualno pojaven po`ar so koi {to raspolaga  i se {tititat objektite-u~ili{nite zgradi.

4. Prava i dol`nosti na odgovornite lica, nastvniot kadar i pomo{niot personal (vrabotenite vo u~ili{teto ) vo vrska so za{titata od po`ari i ekplozii.

5. Obvrski na u~ili{teto kon organot na nadzorot

6. Preodni i zavr{ni odredbi

- II. ORGANIZACIONA, FUNKCIONALNA I PROSTORNA POSTAVENOST NA OP[TINSKOTO  OSNOVNO  U^ILI[TE  OOU,, STRA[O PINXUR ,, s. MALO KOWARI -  PRILEP

Член 5

Op{tinskoto osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep e javna ustanova koja  se zanimava so sproveduvawe na vospitno obrazoven  proces od osnovnoto obrazovanie na podra~jeto od op{tina Prilep.

III.   MERKI  ZA  ZA[TITA  OD  PO@ARI  I  EKSPLOZII

- A)  Preventivni merki za za za{tita i spasuvawe od po`ari i eksplozii

- Член 6

Preventivnite merki za za{tita i spasuvawe od po`ari i eksplozii se aktivnosti koi se prevzemaat so cel odstranuvawe i namaluvawe na pri~inite za pojava na po`ari i eksplozii preku aktivnosti od normativen, organizacionen, tehni~ki, obrazoven, vospiten i propaganden karakter.

Preventivnite merki za za{tita i spasuvawe od po`ari i eksplozii koi treba da se primenuvaat vo tekot na sekojdnevnoto rabotewe vo Op{tinsko osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep i podra~nite u~ili{ta vo naselenite mesta Golemo Kowari i Kadino Selo.

1. Pri  izgradba na novi objekti, kako i na objekti na koi se vr{i  rekonstrukcija i prenamena op{tinskoto osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep, kako investitor  vo proektnata dokumentacija za izgradba na objektite i nivna rekonstrukcija i prenamena  e dol`no da izgotvi poseben Elaborat za za{tita od po`ari, eksplozii i opasni materii i od Direkcijata za Za{tita i Spasuvawe da pribavi soglasnost za zastapenost na merki za za{tita od po`ari, eksplozii i opasni materii, a pri izgradbata i eksploatacijata na objektite da gi respektira i vgradi proektiranite re{enija na merkite za za{tita i spasuvawe od po`ari, eksplozii i opasii materii.

2. Soglasno ~len 50 od izmenite i dopolnuvawata na  Zakonot za za{tita i spasuvawe  ( “ Sl. Vesnik na RM” br. 86/08),to~kaт 11 od strandardot MKS N. B4. 801  za za{tita na objektite od atmosfersko praznewe, odredbite od Pravilnikot za tehni~kite normativi za elektri~ni instalacii za nizok napon, Zakonot za skalirawe i za{tita od zapalni te~nosti i gasovi i Tehni~kite propisi za izgradba na postrojki za zapalivi te~nosti i skladirawe i peto~uvawe na zapalivi te~nosti i Tehni~kite propisi za smestuvawe i ~uvawe na maslo za lo`ewe-nafta site vidovi na instalacii uredi i postrojki ( elektri~ni, gromobranski, naftovodni, gasovodni i sl) treba da bidat izveduvani kavalitetno i na na~in istite  da ne pretstavuvaat opasnost za predizvikuvawe na po`ar i eksplozija i nivno redovno odr`uvawe vo ispravna i funkcionalna sostojba soglasno so upatstvoto na proizvoditelot,  tehni~kite propisi i pravilata na tehni~kata praktika.

3. Odr`uvaweto, odnosno servis na site vidovi instalacii, uredi i postrojki ( elektri~ni, gromobranski, vodovodni, naftovodni, gasovodni i sl.) da se doveruva vo nadle`nost na ovlasteni stru~ni lica - pravni subjekti ovlasteni za vr{ewe na takva dejnost, a za ispravnost na istite se pribavuvaat verodostojni pi{ani dokumenti  Atesti, Zapisnici ili Stu~ni izve{tai koi }e bidat prezentirani pred organot na nadzorot

4. Najstrogo se zabranuva premostuvawe (kalemewe) na o{teteni patroni od  elektri~nite toplivi osiguruva~i (dokolku gi ima) vo elektri~nite razvodni tabli, odnosno zamenata na istite da se vr{i so originalni i ne kalemeni patroni so soodvetna ampere`a.

5. Site elektri~ni razvodni tabli da bidat zaklu~eni i se onevozmo`i pristap do istite od strana na nepovikani i neovalsteni  lica i istite da bidat propisno ozna~eni so naznaka za visok napon i natpis dali se raboti za glavna ili pomo{na elektri~na razvodna tabla so ozna~en prekinuva~ za isklu~uvawe na del od objektot ili celiot objekt od napojuvaweto so  elektri~nata energija vo slu~aj na  itnost.

6. Da ne se vr{i skladirawe na predmeti i materijali vo neposredna blizina na elektri~nite ravodni tabli, a pristapnite pati{ta do istite sekoga{ da bidat slobodni za brz i nepre~en pristap do istite vo slu~aj na itnost.

7.  Grejnite uredi  so cvrsto, te~no, gasovito  ili drug vid na  gorivo mo`at da se koristat samo ako se tehni~ki ispravni i na na~in istite da ne pretstavuvaat opasnost za predizvikuvawe na po`ar ili eksplozija.

8. Da se  vr{i proverka na elektri~nite grejni tela (grealki, re{oa i sl.) dali istite se isklu~eni od napojuvawe so elektri~na energija od elektri~nata mre`a po zavr{uvawe na rabotnoto vreme.

9. Na site mesta kade se skladiraat ili koristat zapalivi te~nosti i drugi po`arno opasni materii treba da bidat postaveni znaci za predupreduvawe - izvestuvawe, i zabrana za pu{ewe, rabota so otvoren ogan i vnesuvawe na otvoren ogan, zavaruvawe, se~ewe i brusewe, upotreba i koristewe na v`areni i prekumerno v`areni tela, alat koj {to iskri i sl.

10. Skladiraweto, preto~uvaweto i upotrebata na zapalivite te~nosti i gasovi da se vr{i soglasno odredbite od  Zakonot za skladirawe i za{tita od zapalni te~nosti i gasovi i odredbite od  Tehni~kite propisi za skladirawe preto~uvawe na te~en naften gas i maslo za lo`ewe..

11. Vo  u~ilnicite, kancelariite, magacinskite i drugi prostorii  higienata od aspekt na za{tita od po`ar da se  odr`uva na zadovolitelno nivo.

12. Na komunikaciite (horizontalni i vertikalni - hodnici i skali) i izlezite - vlezovite ne e dozvoleno skladirawe na predmeti i materijali koi }e go popre~uvaat normalnoto dvi`ewe i namaluvawe na nivnata propusna mo}.

13. Skladiraweto na zapalivi i otpadni materii na otvoren prostor ne smee da se vr{i na rastojanie pomalo od 6 metri od objektot - u~ili{nata zgrada.

14. Otpadnite i drugite zapalivi materii da se odstranuvaat, odnosno skladiraat na posebno opredeleni po`arno obezbedeni mesta, koi ne pretstavuvaat opasnost za neposrednata okolina pri nastanuvawe na eventualen po`ar.

15. Vo u~ilnicite, kancelariite, magacinskite i drugi prostorii od u~ili{teto  ne smeat da se  skladiraat lesno zapalivi materii koi nepotrebno i dopolnitelno }e go zgolemuvaat po`arnoto optovaruvawe na prostorot, pokraj elektri~nite razvodni tabli od elektri~nata instalacija, uredi i oprema za za{tita od po`ar (protivpo`arni aparti i hidrantski priklu~oci), pati{tata za kominikacija i evakuacija i sl.

16. Vo site prostorii kade {to ima natpis  ZABRANETO PU[EWE  zabranata treba da se po~ituva od u~enicite, nastavniot kadar i pomo{niot personal..

17. Pati{tata za evakuacija (hodnici, skali, izlezite - vlezovite) sekoga{ treba da bidat proodnii bez nikakvi prepreki  kako bi se ovozmo`ila brza i nepre~ena prinudna evakuacija na u~enicite, nastavniot kadar i pomo{niot personal od u~ili{nata zgrada vo slu~aj na pojava na akcidentalna situacija-po`ar ili druga nepogoda.

18. Redovno i postojano odr`uvawe vo ispravna i funkcionalna sostojba na sistemot od nu`ni - pani~ni svetla kako bi se ovozmo`ila brza i nepre~ena  prinudna evakuacija na prisutni lica od objketotot - u~ili{nata zgrada vo uslovi koga objektot celosno se isklu~uva od napojuvawe so elektri~na energija.

19. Site vlezovi, izlezi, premini i protivpo`arni pateki vo krugot od objketot-u~ili{niot dvor i okolu objketot, kako pristapnite pati{ta za protivpo`arni vozila treba sekoga{ da bidat slobodni, uredno odr`ani i vidno obele`ani.

20. Redoven servisen pregled i kontrolno ispituvawe na protivpo`arnite aparati odnosno nivno odr`uvawe vo ispravna i funkcionalna sostojba soglasno Zakonskite i podzakonskite akti od strana na praven subjekt ovlasten za vr{ewe na takva dejnost koj {to ima ovlastuvawe od Direkcijata za Za{tita i Spasuavwe.

21. Vizuelna kontrola na sostojbata so opremenosta  i ispravnosta na hidrantskite priklu~oci od  vantre{na hidrantska mre`a. ( dokolku gi ima)

22. Najmalku edna{ vo tekot na edna klendarska godina  vr{ewe na detalna proverka na ispravnosta i funkcionalnosta na hidrantskata mre`a so merewe na vrednosti za pritisokot i proto~niot kapacitet na istata od strana na Praven subjekt ovlasten za vr{ewe na takva dejnost koj {to ima ovlastuvawe od Direkcijata za za{tita i spasuvawe, a za izvr{ewnata proverka i ispravnost na istata pribavuvawe na verodostoen dokument Zapisnik ili Izave{taj. ( dokolku gi ima )

23. Sekoe vraboteno lice mora da bide zapoznato so specifikite na rabotnoto mesto i opasnostite od pojava na po`ar vo tekot na raboteweto i primenata na preventivnite meri za za{tita od po`ari  i eksplozii.

24. Edukacija i zapoznavawe na vrabotenite za prakti~na upotreba na uredite, instalaciite i sredstvata za gasnewe na po`ar so koi {to raspolaga i se {titi objektot - u~ili{nata zgrada.

25. Zapoznavawe na u~enicite, nastavniot kadar i pomo{niot personal so preventivnite i operativnite merki za za{tita od po`ari i eksplozii i odredbite od ovaj Pravilnik.

- Б) Operativni merki za za{tita i spsuvaweod po`ari i eksplozii

- Член 7

Vo funkcija na za{titata i spasuvaweto od po`ari i eksplozii vo ramkite na operativnite funkcii se sporoveduvaat merkite vo slu~aj na:

1. neposredna opasnost

2. za vreme na traewe na opasnosta

3. otstranuvawe na posledicite

IV.AKTIVNOSTI  VO  SLU^AJ  NA NEPOSREDNA  OPASNOT

- Член 8

Vo slu~aj  na neposredna opasnost Odgovornoto lice i Timot  za za{tita i spasuvawe od po`ari vo op{tinskoto osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep ja zgolemuvaat gotovnosta za sproveduvawe na za{titata od po`ari i eksplozii. Se pribiraat podatoci za mo`nite opasnosti, se vr{i zasileno nabquduvawe na prostorot, objektot i prostoriite vo istiot, navremena evakuacija na u~enicite, nastavniot kadar i pomo{niot personal.

V. MERKI  I  AKTIVNOSTI  ZA  VREMETRAWE NA OPASNOSTA

- Член 9

1. Navremeno otkrivawe na nastanatiot po`ar od strana na vrabotenite (nastavniot kadar i pomo{niot personal).

2. U~enicite, nastavniot kadar i pomo{niot personal se izvestuvaat za nastanatiot po`ar i se vr{at nivna evakuacija od objektot soglasno planot za evakuacija.

3. Se vr{i,  celosno isklu~uvawe na objektot od napojuvaweto so elektri~na energija.

4. Timot za za{tita i spasuvawe od po`ari i ostanatite prisutni vraboteni (nastavniot kadar i pomo{niot personal) vr{at lokalizacija i likvidacija na po`arot so rapolo`ivite uredi, tehni~ka oprema i sredstva za gasnewe.

5. Se izvestuva i se bara  pomo{ za nastanatiot po`ar od Teritorijalnata Profesionalna Protivpo`arna Edinica na grad Prilep na telefonskiot broj 193.

- Член 10

Секоe prisutno lice vo objektot - u~ili{nata zgrada (u~enik, nastavnik, pomo{en rabotnik) koj ]e zabele`i po`ar vo prostoriite od objketot-u~ili{nata zgrada ili dvornoto mesto na op{tinskoto osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep e dol`no na najbrz mo`en na~in da gi izvesti vrabotenite i posetitelite so povikot PO@AR ili da go vklu~i ra~niot jauva~ od sistemot za avtomatsko otkrivawe i javuvawe na po`ar (dokolku go ima).

- Член 11

Во случај пожарот да настане posle  работно време, државен празник или неработен ден лицата задолжени за хигиената на објектot - u~ili{nata zgrada od Op{tinskoto osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep dol`ni se веднаш да ја известaт Teritorijalnata Profesionalna Protivpo`arna Edinica na grad Prilep na telefonskiot broj 193 i svoite pretpostaveni,

- Член 12

Согласно членот 39, 48 i 56 од Законот за заштита и спасување (“Сл. Весник на РМ” бр.36/04, 49/04 и 86/08), и член 24 од Законот за безбедност и здравје при работа (Сл.весник на РМ бр. 37/07), Op{tinskoto osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep dol`no e najmalku edna{ vo tekot na edna kalendarska godina da изведува edukacija i обука нa вработените за почетно гасење на пожар.

Одговорно лице за противпожарна заштита во Op{tinskoto osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep е liceto Slave Petkoski.

- Член 13

Гасењето на настанатиот пожар е должност на секој vraboten во Op{tinsko osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep i podra~nite u~ili{ta vo naselenite mesta Golemo Kowari i Kadino Selo.

- Член 14

- Преглед на вработени кои учествуваат во понатамошно гасење на настанатиот пожар

Одговорно лице за ПП заштита Slave Petkoski.

- Извршители:

1. Vele Nikoloski

2. Peco Nedelkoski

3. Drage Jordanoski

4. Trajko Malkoski

5. Zoran Petreski

6. Krste Angeleski

- Член 15

- Пред  почетокот на гасењето одговорното лице ја исклучува електричната енергија vо целокупниот објekт - u~ili{nata zgrada i ja izvestuva EVN-ElektroDistribucija - Prilep.

- Член 16

- Гасењето на пожарот да се изведува со postojnite i raspolo`ivi uredi, tehni~ka oprema i sredstva za gasnewe na po`ar (pротивпожарни апарати za gasnewe na po~etni i pomali po`ari  и hidrantskite priklu~oci od vantre{nata hidrantska  мрежа).

- Член 17

Liceto-ta koe intervenira-at na lokalizacija i gasnewe na po`arot има-at право да го прекине гаснењето на пожарот ако утврдi-at дека му е загрозен животот.

- Член 18

- Доколку насанатиот пожар неможе да се локализира i izgasne со сопствени сили и средства се бара помош и од Teritorijalnata Profesionalna Protivpo`arna Edinica na grad Prilep na telefonskiot broj 193.

- Член 19

- По пристигнувањето на Teritorijalnata Profesionalna Protivpo`arna Edinica организација и раководење со гасењето на пожарот go  преvzema  rakovoditelot na akacijata (odgovornoto lice) od Teritorijalnata Profesionalna Protivpo`arna Edinica.

- Член 20

Во случај на pojava na пожар Timot za evakuacija во  Op{tinsko osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep i podra~nite u~ili{ta vo naselenite mesta Golemo Kowari i Kadino Selo odreden soglasno Planot za za{tita i spasuvawe i licata zadol`eni za evakuacija soglasno istiot Plan  врши евакуација на u~enicite, nastavniot kadar i pomo{niot personal prisutni vo objketot - u~ili{nata zgrada до bezbednite sobirni mesta za evakuacija odredeni soglasno Planot za Evakuacija, a na собирното место доколку има поtreba na evakuiranite i povredeni lica im  се dava Прва медицинска помош.

VI.МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ

- Член 21

- Во мерките и активностите  за оdстранување на последиците се формира комисија за проценка на штетата, санација на оштетени delovi od objketot i  превземање на здравственi i хигиеnski мерки.

VII . Постапка и начинот на запознавање на u~enicite, nastavniot kadar i pomo{niot presonal со опасност за настанување на пожар, eksplozija

- Член 22

- Согласно пропишаните превентивни мерки за заштита од пожар и експлозии и Zаконот за безбедност и здравје при работа (Сл.весник на РМ 92/07), u~enicite, nastavniot kadar i pomo{niot presonal  мора да биде запознti со должностите i заштитните мерки и опасностите за појава на пожар во vrska so dejnosta koja {to se obavuva vo objektot - u~ili{nata zgrada.

VIII. Распоред и време на испитување на исправноста на уредите, техничката опрема и сретствата за гасење пожари

- Член 23

1. Sите видови на инсталации уреди и постројки, (електрi~ni, gromobranski, vodovodni, naftovodni, gasovodni и сл.) треба да бидат изведuvani квалитетно i na na~in da ne pretstavuvaat opasnost za predizvikuvawe na po`ar i eksplozija i nivno redovno odr`uvawe vo ispravna i funkcionalna sostojba soglasno so upatstvata na proizvoditelot, tehni~kite propisi i pravilata na tehni~kata praktika.

2. Одржување односно сервис на sите видови на инсталации уреди и постројки, (електрi~ni, gromobranski vodovodni, naftovodni, gasovodni и сл)  da se doveruva во надлежност на овластени стручни лица - pravni subjekti ovlasteni za vr{ewe na takva dejnost., a za ispravnost na istite se pribavuvaat verodostojni pi{ani dokumenti  Atesti, Zapisnici ili Stu~ni izve{tai.

- Член 24

1. Одржување,сервисирање и испитување на ПП апаратите опфаќа :

- а) редовен визуелен преглед

- б) сервисен преглед и

- в) контролно испитување

2. Redovniot визуелен преглед на ПП апаратите se vr{i najmalku  edna{ mese~no , од страна на  одговорното лице za za{tita od po`ari vo Op{tinsko osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep i podra~nite u~ili{ta vo naselenite mesta Golemo Kowari i Kadino Selo при што се утврдува, воочливоста на апаратот и достапноста до него, општаta состојба на апаратот, комплетноста на апаратот, состојбата на пломбата,

Редовните визуелни прегледи се евидентираат во посебна книга.

- Член 25

Сервисниот преглед се врши најмалку еднаш годишно, а по потреба и почесто vo zavisnost од условите na koi {to e izlo`en PP-apartot,  procesot na rabota i po`arnoto optovaruvawe na prostorot i objektot koj {to se {titi i istoto se vr{i  od strana na Praven subjekt ovlasten za vr{ewe na takva dejnost koj {to ima ovlastuvawe od Direkcijata za za{tita i spasuvawe.

- Член 26

Контролното испитување на ПП апаратите се извршува  секоја  5 (petta) година, a ako PP-aparatot e postar od 15 godini na sekoja 2(vtora) godina, osven PP-apartite napolneti  so jaglen dvooksid.

- Член 27

Контрола на хидрантска мрежа со сите уреди и арматура od istata се извршува еднаш годишно vo najkriti~niot period od godinata (мерење на притисок i proto~en kapacitet  на вода-stati~ki i dinami~ki) od strana na Praven subjekt ovlasten za vr{ewe na takva dejnost koj {to ima ovlastuvawe od Direkcijata za za{tita i spasuvawe, a za izvr{enata proverka i ispravnost na istata se vr{i pribavuvawe na verodostoen dokument Zapisnik ili Izave{taj.

Внатрешните и надворешните хидрантски ормари треба да бидат опремени со сoodvetno propi{anata  PP- опрема и истата редовно да се контролира

- Член 28

Najmalku edna{ vo tekot na edna klendarska godina kонтрола и проверка на исправноста и функционалноста на instaliranite sistemi za avtomatsko  otkrivawe i javuvawe na po`ar ( dokolku go ima)  od strana na Praven subjekt ovlasten za vr{ewe na takva dejnost koj {to ima ovlastuvawe od Direkcijata za za{tita i spasuvawe, a za izvr{enata proverka i ispravnost na istata pribavuvawe na verodostoen dokument Zapisnik ili Izave{taj.

- Член 29

Dva  pati  mese~no kонтрола и проверка на исправноста и функционалноста на sistemot od nu`ni - pani~ni svetla instalirani vo objektot - u~ili{nata zgrada kako bi se ovozmo`ila brza i nepre~ena evakuacija na prisutni lica od objketot - u~ili{nata zgrada vo uslovi koga objektot celosno se isklu~uva od napojuvawe so elektri~na energija, pri pojava na acident, a vo uslovi na namalena vidlivost - no}.

Pregledot na ispravnosta na sistemot od nu`ni pani~ni svetla  се евидентира во посебна книга.

VIII. Должностите и одговорноста на direktorot и други vraboteni (nastavniot kadar i pomo{niot personal) во врска со заштитата од пожари и експлозии

- Член 30

A) Direktorot  na Op{tinskoto osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep во областа на заштитата од пожар, i eksplozii ги има следните права и обврски:

1. Се грижи за спроведување на одлуките и заклучоците  во областа на заштитата i spasuvawe od po`ari i eksplozii,

2. Се грижи за спроведување на законските мерки  од областа на заштитата i spasuvaweto од пожари i eksplozii, мерки nalo`eni od organot na nadzorot zadol`en za kontrola za sproveduvawe na merkite za za{tita i spasuvawe од пожари i eksplozii, а преку одгovornoto lice za za{tita od po`ari остварува оp{t надзор над спроведувањето на мерките за заштита i spasuvawe од пожари i eksplozii.

3. Се грижи за navremena набавка, правилно користење и одржување на uredite, tehni~kata opremata i  средствата потребни за заштита од пожари i eksplozii.

4. Врз база на состојбата so za{tita i spasuvaweto  од пожари i eksplozii предлага  мерки  i aktivnosti кои треба да се превземат.

5. Остварува општ надзор над организацијата и работата на заштитата i spasuvaweto од пожари i eksplozii vo Op{tinskoto osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep

6. Покренува постапка за повреда на работната должност против одговорни лица и вработените кои не ги спроведуваат или не се придружуваат на пропишаните мерки за заштитa i spasuvawe  од пожари i eksplozii.

7. Донесува решение за запирање на работата i aktivnostite  vo poedini prostorii i delovi od op{tinskoto osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep ако постои neposredna опасност за настанување на пожари i eksplozija.

- Член 31

- Б)Odgovorno lice za za{tita i spasuvawe od po`ari i eksplozii

Odgovorno lice za za{tita i spasuvawe od po`ari i eksplozii  vr{i надзор над спроведувањето на мерките за заштита i spasuvawe од пожари i eksplozii во својот delokrug na rabota, определени  од страна на Direktorot na op{tinskoto osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep и превзема мерки за успешно функционирање на заштитата i spasuvaweto од пожари i eksplozii, односно ги има следните права и обврски за заштита i spasuvawe од пожари i eksplozii:

1. Го организира и контролира спроведувањето на мерките за za{tita од пожари i eksplozii propi{ani со овој правилник.

2.  Ги одстранува опасностите од пожар i експлозија без оглед на тоа дали сам ги забележал или е предупреден од друго лице.

3. Организира запознавање на вработените со пожарnite опасности, мерки за заштита od po`ari i eksplozii и постапка во случај на пожар.

4. Учествува во изработка на planski dokumenti od oblasta na za{titata i spasuvaweto и предлага мерки кои треба да се превземат за подобрување за заштитата i spasuvaweto од пожари i eksplozii..

5. Го известува Direktorot na op{tinskoto osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep од потребата za iтно превземање на мерки  i aktivnosti за заштита i spasuvawe од пожари  i  eksplozii, ако не е во можност сам да ги превземе.

6. Во случај на настанување на пожар превзема мерки за организирано гаснење на пожар и  евакуација на vrabotenite i ostanatite prisutni lica и materijalnite dobra  до доаѓање на Teritorijalnata Profesionalna Protivpo`arna Edinica  na grad Prilep .

7. Предлага покренување на постапка за повреда на работната должност против лица кои не се придржуваат и не ги спроведуваат мерките за заштита i spasuvawe од пожари i eksplozii.

8. Ги проучува потрeбите и предлага набавка i vgraduvawe на соодветни uredi, tehni~ka oprema i  sredstava za заштита од пожари i eksplozii.

- Член 32

Ostanatite vraboteni vo osnovnoto Op{tinskoto osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep (nastaven kadar i pomo{en personal)  се должни:

1. На своите работни места и vo работни простории каде што работат  да бидат запознаti со опасностите од пожар i eksplozija и da ги спроведуваат propi{anite мерки за заштита i spasuvawe od po`ari i eksplozii propi{ani so ovoj pravilnik i drugite va`e~ki zakonski i tehni~ki propisi koi ja reguliraat za{titata i spasuvaweto od po`ari..

2. Да се грижат за исправноста и upotrbata на уредите, tehni~kata  опрема и средствата наменети за гасење на пожар и istite da bidat postaveni na vidni i sekoga{ dostapni mesta za nivna upotreba .

3. Во текот на работата i по нејзиното завршување да ги одстранат сите можни предизвикувачи на пожар i да ги отстранат на безбедно место запаливите otpadni materii..

4. Сите дефекти и оштетувања на електроуредите,електричната инсталација,разводните системи за течно гориво и гасовито како и на другите уреди и средства од кој може да биде загрозена пожарната безбедност на rabotnite prostorii i објекtot i imotot  od Op{tinskoto osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep navreme da gi otstranat ili prijavat na  Direktorot i Ogovornoto lice za za{tita i spasuvawe od po`ari i eksplozii.

5. Во случај на настанување на пожар да ги превземат најитните мерки за гасење на почетни пожари и за него истовремено да ги известат останатите prisutni lica vo objketot - u~ili{nata zgrada  и Teritorijalnata Profesionalna Protivpo`arna Edinica  na grad Prilep .Brigadata  na telefonskiot broj 193.

6. На лицата вработени во Op{tinskoto osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep, при гаснење на пожарот и отстранувањето на последиците од пожар им припаѓа надоместок на плата во износ како и да биле на работа.

7. Заради запознавањето  so merkata za za{tita i spasuvawe od po`ari i prakti~na primena na uredite, tehni~kata oprema i sredstvata za gasnewe na po`ar vraboteni lica vo Op{tinskoto osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep se dol`ni да посетуваат курсеви,семинари i rabotilnici кои се организираат за таа намена, kako organizirani formi na osposobuvawe.

8. Сите vraboteni lica vo Op{tinskoto osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep се должни да се придржуваат на утврдените мерки за заштита од пожари и eksplozii i да ги спроведуваат овие мерки на начин утврден со овој Правилник, Законот за пожарникарство,Законот за заштита и спасување, Zakonot za skladirawe i za{tita od zapalivi te~nosti i gasovi, Pлановите за заштита и спасување i другите акти на управување и раководните лица.

9. За neизвршување i неспроведување на мерките за заштитата од пожар i eksplozii се одговара за потешка повреда на работната должност .

10. Одговорноста заради повреда на работната должност vo vrska so sproveduvaweto na merkite za za{tita i spasuvawe od po`ari i eksplozii не ја исклучува прекршочната  i krivi~na  одговорност spored postojnata va`e~kata zakonska regulativa .

- IX. ДOL@NOSTI  NA   OOU,, STRA[O PINXUR ,, s. MALO KOWARI -  PRILEP SPREMA  ORGANITE  NA  NADZOROT

- Член 33

1. Direktorot  na Op{tinskoto osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep е dol`nen da gi otstrani nepravilnostite  i nedostatocite od oblasta na za{titata i spasuvaweto od po`ari i eksplozii utvrdeni od organot na nadzorot vo opredeleniot vremenski period, a za prevzemenite merki i aktivnosti da go izvesti organot na nazdorot .

2. Direktorot, odgovornoto lice за заштита од пожари i eksplozii и vrabotenite vo Op{tinskoto osnovno  u~ili{te   OOU   ,, Stra{o Pinxur ,, s. Malo Kowari - Prilep се должни,покрај merkite sodr`ani vo одредбите од  ovaj Pravilnik dosledno da gi sproveduvaat i po~ituvaat merkite koi }e bidat nalo`eni od strana na nadzorniot organ vo ~ija nadle`nost e nadzorot na merkata za za{tita i spasuvawe od po`ari i eksplozii, odnosno Direkcijata za za{tita i spasuvawe.

- X.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- Член 34

- Донесување na izmeni i dopolnuvawa  на Правилникот за заштитата од пожари i eksplozii ќе се врши по постапката и начинот  na кој istiot е donesen .

Direktor na

OOU,,Stra{o Pinxur,,s. Malo Kowari - Prilep

________________________

/ Violeta Dimeska /